| 类别 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 快捷操作 | 低温本底 | 采集非均匀性校正的低温本底，需要低温均匀面遮挡 |
|  | 高温本底 | 采集非均匀性校正的高温本底，需要高温均匀面遮挡 |
|  | 场景校正 | 单点校正，需要遮挡均匀面 |
|  | 快门校正 | 热像仪控制快门遮挡光路进行校正 |
|  | 多视场校正 | 热像仪控制镜头对多个视场进行校正，需要遮挡 |
| 字符/光标 | 字符开关 | 开关打开，采集本底和调焦\变倍时有字符提示（仅y8图像） |
|  | 光标类型 | 包括3种光标类型或关闭光标 |
|  | 坐标X/Y | 光标中心点坐标 |
| 图像控制 | 设置帧频 | 在线切换帧频 |
|  | 同步命令 | 内同步：根据内部计数触发积分； 强制外同步：根据外同步信号触发积分； 自适应外同步：当外同步信号在允许的周期误差范围内则根据外同步信号触发积分，若外同步信号超过误差范围则根据内部计数触发积分 |
|  | 场景模式 | 可选6种特定场景，切换为适应的算法参数 |
|  | 视频模式 | X：未经算法处理校正后图像； Y16：算法处理后图像； Y8：调光后图像 |
|  | 极性 | 切换黑\白热模式 |
|  | 镜像 | 可选四种方向 |
|  | 放大 | 可选2倍\4倍放大 |
|  | 图像增强级数 | 级数0-7 |
|  | 调光模式 | 自动：自动调节亮度对比度； 手动：手动调节亮度对比度 |
| 镜头伺服 | 镜头类型 | 选择不同镜头类型，开放不同功能 |
|  | 连续变焦± | 按下按键连续变焦，按键弹起停止 |
|  | 步进调焦± | 单步调焦 |
|  | 调焦步长± | 调节步进调焦步长 |
|  | 焦距定制 | 镜头调整到指定焦距 |
|  | 实时自动聚焦 | 开关打开，场景变化实时聚焦 |
|  | 一键聚焦 | 仅当前聚焦一次 |
|  | 连续变倍± | 按下按键连续变倍，按键弹起停止 |
|  | 步进变倍± | 单步变倍 |
|  | 用户定制视场 | 输入定制视场号，调整到视场位置 |
|  | 视场变大\变小 | 到达极限不响应不循环 |
| 积分时间 | 积分档位模式 | 自动：当图像AD均值超过设定阈值，自动下调积分时间； 手动：手动调整积分时间 |
|  | 积分档位 | 切换积分档，可选档位与项目积分档位对应 |
|  | 设置时间 | 设置积分时间，可选ms\us单位 |
|  | 积分时间± | 步进调整积分时间 |
| 校坏点 | 用户校坏点 | 可多次点击校坏点，直到新增坏点数较小 |
|  | 清空用户坏点 | 清空用户查找的坏点列表 |
|  | 保存用户坏点 | 保存用户查找的坏点列表 |
|  | 加载用户坏点 | 加载用户查找的坏点列表 |
| 参数保存 | 保存用户设置 | 保存用户设置的参数 |
|  | 加载用户设置 | 加载用户设置的参数 |
|  | 恢复出厂设置 | 恢复出厂设置的参数 |