制冷室标准机芯串口协议整理

——V1.02/20220330

串口配置

| 波特率 | 数据位 | 停止位 | 奇偶校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 115200 | 8 | 1 | None |

快捷控制

下行指令

上位机命令格式仅一种，如下表：

上位机写命令格式：

| 帧头（2字节） |  | 通讯帧起始，两个字节，指定数据[55] [AA]； |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 通讯对象地址编号，一个字节 |  |
| 数据长度 |  | 整个命令帧中所有命令段的字节总数，1个字节； |  |
| 命令段 （8字节） | 功能分类 | D1:主要功能项 |  |
|  | 子功能项 | D2:主要功能项下属功能项 |  |
|  | 命令字6字节（小端字节序） | D3:附带信息1 |  |
|  |  | D4:附带信息2 |  |
|  |  | 预留4个字节 | D5:附带信息3 |
|  |  |  | D6:附带信息4 |
|  |  |  | D7:附带信息5 |
|  |  |  | D8:附带信息6 |
| 异或校验（1字节） |  | 异或：地址、数据长度、命令段全部字节的异或校验字； |  |
| 帧尾（1字节） |  | 通讯帧结束，一个字节，指定数据[F0]。 |  |

注：

1、命令字默认低字节在前，高字节在后；

2、ID号默认为0x00，配合系统使用时按照实际ID处理；

3、标准协议中数据长度（L）为0x08。

与上位机握手页

与上位机握手页所有下行命令：

（55 AA +ID+L+00 +选项+命令段(D3、D4)+命令段(预留D5至D8，默认为00)+校验+F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字（D3、D4） | 操作内容 | 上位机设置指令 | 下位机反馈指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 握手命令 | 0x00 | 00 00 | 与上位机进行周期握手 | 55 AA ID L 00 00 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 00 00 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |

通用按键设置页

通用按键设置页所有下行命令：

（55 AA +ID+L+01 +选项+命令段(D3、D4)+命令段(预留D5至D8，默认为00)+校验+F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字（D3、D4） | 操作内容 | 上位机设置指令 | 下位机反馈指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按键弹起 | 0x01 | 00 00 | 空命令 | 55 AA ID L 01 01 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 01 01 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| Menu | 0x02 | 00 00 | 用户菜单开关 | 55 AA ID L 01 02 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 01 02 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| Expert | 0x03 | 00 00 | 专家菜单开关 | 55 AA ID L 01 03 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 01 03 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| B+ | 0x04 | 00 00 | 菜单右移 | 55 AA ID L 01 04 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 01 04 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| B- | 0x05 | 00 00 | 菜单左移 | 55 AA ID L 01 05 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 01 05 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| C+ | 0x06 | 00 00 | 菜单参数确认加 | 55 AA ID L 01 06 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 01 06 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| C- | 0x07 | 00 00 | 菜单参数确认减 | 55 AA ID L 01 07 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 01 07 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |

SETUP设置页

功能设置页所有下行命令：

（55 AA+ID+L+02+选项+命令段(D3、D4)+命令段(预留D5至D8，默认为00)+校验+ F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字（D3、D4） | 操作内容 | 上位机设置指令 | 下位机反馈指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧频 | 0x01 | xx xx | *100传递 | 55 AA ID L 02 01 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 02 01 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前帧频*100） |
| 同步命令 | 0x02 | 11 00 | 上位机发过来的同步头 | 55 AA ID L 02 02 11 00 00 00 00 00 XOR F0 | —— |
| 同步模式 | 0x02 | 00 00 | 内同步 | 55 AA ID L 02 02 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 02 02 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前同步模式） |
|  |  | 00 01 | 强制外同步 | 55 AA ID L 02 02 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 02 | 自适应 | 55 AA ID L 02 02 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 测试画 | 0x03 | 00 00 | 实时 | 55 AA ID L 02 03 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 02 03 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前测试画） |
|  |  | 00 01 | 棋盘格 | 55 AA ID L 02 03 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 02 | 横向灰阶 | 55 AA ID L 02 03 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 03 | 半天半地 | 55 AA ID L 02 03 00 03 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 04 | 滚动灰阶 | 55 AA ID L 02 03 00 04 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 05 | 模拟靶标 | 55 AA ID L 02 03 00 05 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 06 | 纵向灰阶 | 55 AA ID L 02 03 00 06 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 07 | 递增数 | 55 AA ID L 02 03 00 07 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 08 | 坏点 | 55 AA ID L 02 03 00 08 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 09 | 动目标 | 55 AA ID L 02 03 00 09 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 0A | 纵向滚动灰阶 | 55 AA ID L 02 03 00 0A 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 0B | 竖条 | 55 AA ID L 02 03 00 0B 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 0C | 横条 | 55 AA ID L 02 03 00 0C 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 0D | 斜线 | 55 AA ID L 02 03 00 0D 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 0E | 滚动斜灰阶 | 55 AA ID L 02 03 00 0E 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 0F | 小目标（运动） | 55 AA ID L 02 03 00 0F 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 用户设置 | 0x04 | 00 01 | 保存设置 | 55 AA ID L 02 04 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 02 04 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 02 | 加载设置 | 55 AA ID L 02 04 00 02 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 02 04 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |
| 出厂设置 | 0x05 | 00 01 | 保存出厂设置 | 55 AA ID L 02 05 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 02 05 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 02 | 恢复出厂设置 | 55 AA ID L 02 05 00 02 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 02 05 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |
| 图像分辨率 | 0x06 | 00 xx xx | width | 55 AA ID L 02 06 00 xx xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 02 06 00 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前图像宽） |
|  |  | 01 xx xx | height | 55 AA ID L 02 06 01 xx xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 02 06 01 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前图像高） |
| 加载默认 参数配置 | 0x07 | 00 00 |  | 55 AA ID L 02 07 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 02 07 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 场景参数 切换 | 0x08 | 00 xx | xx为场景编号 （00 无 01 城市 02 高原 03 戈壁 04 沙漠 05 山地 06 海面） | 55 AA ID L 02 08 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 02 08 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前场景编号） |
| 测试图像 作用域 | 0x09 | 00 01 | AD域 | 55 AA ID L 02 09 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 02 09 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 02 | X域 | 55 AA ID L 02 09 00 02 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 02 09 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 03 | ISP_Y16域 | 55 AA ID L 02 09 00 03 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 02 09 00 03 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 04 | Yout_LVDS域 | 55 AA ID L 02 09 00 04 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 02 09 00 04 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 05 | Yout_PAL域 | 55 AA ID L 02 09 00 05 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 02 09 00 05 00 00 00 00 XOR F0 |

视频设置页

视频显示页所有下行命令：

（55 AA +ID +L +03 +选项+命令段(D3、D4)+命令段(预留D5至D8，默认为00)+校验+F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字（D3、D4） | 操作内容 | 上位机设置指令 | 下位机反馈指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频源数据模式 | 0x01 | 00 00 | Y | 55 AA ID L 03 01 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 01 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前视频源数据模式） |
|  |  | 00 01 | X | 55 AA ID L 03 01 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 02 | K | 55 AA ID L 03 01 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 03 | B | 55 AA ID L 03 01 00 03 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 04 | ΔB | 55 AA ID L 03 01 00 04 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 05 | sB | 55 AA ID L 03 01 00 05 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 06 | 坏点列表 | 55 AA ID L 03 01 00 06 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| LVDS视频模式 | 0x02 | 00 00 | Y16 | 55 AA ID L 03 02 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 02 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前LVDS视频模式） |
|  |  | 00 01 | Y8 | 55 AA ID L 03 02 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 02 | X | 55 AA ID L 03 02 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 测试信息 | 0x03 | 00 00 | 无 | 55 AA ID L 03 03 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 03 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前测试信息页） |
|  |  | 00 01 | Test1 | 55 AA ID L 03 03 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 02 | Test2 | 55 AA ID L 03 03 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 03 | Test3 | 55 AA ID L 03 03 00 03 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 伪彩 | 0x04 | 00 xx | 0~6 | 55 AA ID L 03 04 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 04 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前伪彩模式） |
| 极性 |  | 10 00 | 白热 | 55 AA ID L 03 04 10 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 04 10 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前极性模式） |
|  |  | 10 01 | 黑热 | 55 AA ID L 03 04 10 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 镜像 | 0x05 | 00 00 | 无 | 55 AA ID L 03 05 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 05 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前镜像模式） |
|  |  | 00 01 | X方向镜像 | 55 AA ID L 03 05 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 02 | Y方向镜像 | 55 AA ID L 03 05 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 03 | XY方向镜像 | 55 AA ID L 03 05 00 03 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| ZOOM放大 | 0x06 | 00 00 | 1X | 55 AA ID L 03 06 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 06 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前ZOOM放大模式） |
|  |  | 00 01 | 2X | 55 AA ID L 03 06 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 02 | 4X | 55 AA ID L 03 06 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 10 xx xx | 无极放大倍数*1000 | 55 AA ID L 03 06 10 XX xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 06 10 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前无极放大倍数*1000） |
| 光标类型 | 0x07 | 00 00 | 无光标 | 55 AA ID L 03 07 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 07 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前光标类型） |
|  |  | 00 01 | 实线光标 | 55 AA ID L 03 07 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 02 | 空心光标 | 55 AA ID L 03 07 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 03 | 框线光标 | 55 AA ID L 03 07 00 03 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 坐标X | 0x08 | 0A xx xx | 0~width-1 | 55 AA ID L 03 08 0A xx xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 08 0A xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx反馈当前X坐标位置) |
| 坐标Y |  | 0B xx xx | 0~height-1 | 55 AA ID L 03 08 0B xx xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 08 0B xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx反馈当前Y坐标位置) |
| 坐标单步操作 |  | 00 00 | 坐标左移 | 55 AA ID L 03 08 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 08 00 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx反馈当前X坐标位置) |
|  |  | 00 01 | 坐标右移 | 55 AA ID L 03 08 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 10 00 | 坐标上移 | 55 AA ID L 03 08 00 10 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 08 10 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx反馈当前Y坐标位置) |
|  |  | 10 01 | 坐标下移 | 55 AA ID L 03 08 00 11 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 自检 | 0x09 | 00 00 | 上电自检 | 55 AA ID L 03 09 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 09 00 xx xx 00 00 00 XOR F0 (xx xx为上电自检结果： Bit0：Flash ，0正常、1异常； Bit1：cooler ，0正常、1异常； Bit2：外同步，0正常、1异常； Bit3：ddr，0正常、1异常； Bit4：BASEDATA，0正常、1异常； Bit5：环境温度，0正常、1超范围； Bit6：探测器，0正常、1异常； Bit7：Cmd结构体检测，0正常、1异常； Bit8：伺服通信，0正常、1异常； Bit9：上位机通信状态，0正常、1异常； Bit10：振镜自检状态，0正常、1异常； Bit11: 光模块通信故障，0正常、1异常； Bit12：光信号弱，0正常、1 至少一路光信号功率低于阈值 Bit13：光通道1故障，0正常、1异常； Bit14：光通道2故障，0正常、1异常； |
|  |  | 01 00 | 维护自检 | 55 AA ID L 03 09 01 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 09 01 xx xx 00 00 00 XOR F0 (xx xx为维护自检结果) Bit0：Flash ，0正常、1异常； Bit1：cooler ，0正常、1异常； Bit2：外同步，0正常、1异常； Bit3：ddr，0正常、1异常； Bit4：BASEDATA，0正常、1异常； Bit5：环境温度，0正常、1超范围； Bit6：探测器，0正常、1异常； Bit7：Cmd结构体检测，0正常、1异常； Bit8：伺服通信，0正常、1异常； Bit9：上位机通信状态，0正常、1异常； Bit10：振镜自检状态，0正常、1异常； Bit11: 光模块通信故障，0正常、1异常； Bit12：光信号弱，0正常、1 至少一路光信号功率低于阈值 Bit13：光通道1故障，0正常、1异常； Bit14：光通道2故障，0正常、1异常； |
| 字符开关 | 0x0A | 00 00 | 关 | 55 AA ID L 03 0A 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 0A 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 01 | 开 | 55 AA ID L 03 0A 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 0A 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 图像冻结 | 0x0B | 00 00 | 关 | 55 AA ID L 03 0B 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 0B 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 01 | 开 | 55 AA ID L 03 0B 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 0B 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 模拟视频 显示模式 | 0x0C | 00 00 | 局部 | 55 AA ID L 03 0C 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 0C 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 01 | 抽点 | 55 AA ID L 03 0C 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 03 0C 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |

算法控制页

算法控制页所有下行命令：

（55 AA +ID +L+04 +选项+命令段(D3、D4)+命令段(预留D5至D8，默认为00)+校验+ F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字（D3、D4） | 操作内容 | 上位机设置指令 | 下位机反馈指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时域滤波开关 | 0x01 | 00 00 | 关 | 55 AA ID L 04 01 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 01 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前时域滤波开关模式） |
|  |  | 00 01 | 开 | 55 AA ID L 04 01 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 时域滤波强度 | 0x02 | 00 xx | 0~100 | 55 AA ID L 04 02 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 02 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前时域滤波强度） |
| 去竖纹开关 | 0x03 | 00 00 | 关 | 55 AA ID L 04 03 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 03 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前去竖纹开关模式） |
|  |  | 00 01 | 开 | 55 AA ID L 04 03 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 去竖纹窗口 |  | 10 xx | xx 为5、7、9 | 55 AA ID L 04 03 10 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 03 10 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前去竖纹窗口大小） |
| 去竖纹参数 | 0x04 | 00 xx | sigma | 55 AA ID L 04 04 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 04 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前去竖纹的sigma值） |
| 去竖纹阈值 | 0x05 | 00 xx | Thres | 55 AA ID L 04 05 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 05 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前去竖纹的阈值） |
| 去竖纹权重 | 0x06 | xx xx | Weight | 55 AA ID L 04 06 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 06 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前去竖纹权重） |
| 空域滤波开关 | 0x07 | 00 00 | 关 | 55 AA ID L 04 07 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 07 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前空域滤波开关模式） |
|  |  | 00 01 | 开 | 55 AA ID L 04 07 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 空域滤波强度 | 0x08 | 00 xx | 0~20 | 55 AA ID L 04 08 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 08 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前空域滤波强度） |
| DDE强度 | 0x09 | 00 xx | 0~7 | 55 AA ID L 04 09 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 09 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前DDE强度） |
| DDE开关 |  | 01 00 | 关 | 55 AA ID L 04 09 01 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 09 01 00 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 01 01 | 开 | 55 AA ID L 04 09 01 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 09 01 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 亮度/对比度调节模式 | 0x0A | 00 00 | 手动 | 55 AA ID L 04 0A 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 0A 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前亮度/对比度调节模式） |
|  |  | 00 01 | 自动 | 55 AA ID L 04 0A 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 亮度 | 0x0B | 00 xx | 0~100 | 55 AA ID L 04 0B 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 0B 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前亮度值） |
|  |  | 10 00 | 加 | 55 AA ID L 04 0B 10 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 0B 10 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前亮度值） |
|  |  | 20 00 | 减 | 55 AA ID L 04 0B 20 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 0B 20 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前亮度值） |
|  |  | 30 xx | 步长设置 | 55 AA ID L 04 0B 30 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 0B 30 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前亮度步长） |
| 对比度 | 0x0C | 00 xx | 0~100 | 55 AA ID L 04 0C 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 0C 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前对比度值） |
|  |  | 10 00 | 加 | 55 AA ID L 04 0C 10 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 0C 10 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前对比度值） |
|  |  | 20 00 | 减 | 55 AA ID L 04 0C 20 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 0C 20 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前对比度值） |
|  |  | 30 xx | 步长设置 | 55 AA ID L 04 0C 30 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 0C 30 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前对比度步长） |
| 分块调光 | 0x0D | 00 00 | 关 | 55 AA ID L 04 0D 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 0D 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前分块调光开关模式） |
|  |  | 00 01 | 开 | 55 AA ID L 04 0D 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 01 xx xx | 参数 | 55 AA ID L 04 0D 01 xx xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 0D 01 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前分块调光参数值） |
| 调光模式 | 0x0E | 00 00 | 线性 | 55 AA ID L 04 0E 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 0E 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前调光模式） |
|  |  | 00 01 | 直方图 | 55 AA ID L 04 0E 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 00 02 | 混合 | 55 AA ID L 04 0E 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 调光各参数 | 0x0F | xx xx | Y8Range | 55 AA ID L 04 0F xx xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 0F xx xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前Y8Range值） |
|  | 0x10 | xx xx | Y8Mean | 55 AA ID L 04 10 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 10 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前Y8Mean值） |
|  | 0x11 | xx xx | LinePer | 55 AA ID L 04 11 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 11 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前LinePer值） |
|  | 0x12 | xx xx | HistPer | 55 AA ID L 04 12 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 12 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前HistPer值） |
|  | 0x13 | xx xx | ContrastLimit | 55 AA ID L 04 13 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 13 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前ContrastLimit值） |
|  | 0x14 | xx xx | TL | 55 AA ID L 04 14 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 14 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前TL值） |
|  | 0x15 | xx xx | TR | 55 AA ID L 04 15 xx xx XOR F0 | 55 BB ID L 04 15 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前TR值） |
| BF_IDE开关 | 0x16 | 00 00 | 关 | 55 AA ID L 04 16 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 16 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前BF_IDE开关模式） |
|  |  | 00 01 | 开 | 55 AA ID L 04 16 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| BF_IDE参数sigma | 0x17 | 00 xx | 0~100 | 55 AA ID L 04 17 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 17 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前BF_IDE参数） |
|  |  | 10 00 | 加 | 55 AA ID L 04 17 10 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 17 10 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前BF_IDE参数） |
|  |  | 20 00 | 减 | 55 AA ID L 04 17 20 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 17 20 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前BF_IDE参数） |
| BF_IDE增强系数 |  | 01 xx | *10传递 | 55 AA ID L 04 17 01 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 17 01 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前BF_IDE增强系数*10） |
|  |  | 11 00 | 加 | 55 AA ID L 04 17 11 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 17 11 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前BF_IDE增强系数*10） |
|  |  | 21 00 | 减 | 55 AA ID L 04 17 21 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 17 21 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前BF_IDE增强系数*10） |
| 去雾开关 | 0x18 | 00 00 | 关 | 55 AA ID L 04 18 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 18 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前去雾开关） |
|  |  | 00 01 | 开 | 55 AA ID L 04 18 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 去雾表 | 0x19 | 00 xx | 去雾表号 | 55 AA ID L 04 19 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 19 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前去雾表号） |
| 自动聚焦坐标X | 0x1A | 0A xx xx | 0~width-1 | 55 AA ID L 04 1A 0A xx xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 1A 0A xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx反馈当前X坐标位置） |
| 自动聚焦坐标Y |  | 0B xx xx | 0~height-1 | 55 AA ID L 04 1A 0B xx xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 1A 0B xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx反馈当前Y坐标位置） |
| 自动聚焦坐标单步操作 |  | 00 00 | 坐标左移 | 55 AA ID L 04 1A 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 1A 00 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx反馈当前X坐标位置） |
|  |  | 00 01 | 坐标右移 | 55 AA ID L 04 1A 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 01 00 | 坐标上移 | 55 AA ID L 04 1A 00 10 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 1A 01 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx反馈当前Y坐标位置） |
|  |  | 01 01 | 坐标下移 | 55 AA ID L 04 1A 00 11 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 自动聚焦区域长宽 |  | 0C xx xx | 0~height-1 | 55 AA ID L 04 1A 0C xx xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 1A 0C xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx反馈当前区域长宽） |
| 自动聚焦区域长宽单步操作 |  | 10 00 | 加 | 55 AA ID L 04 1A 10 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 1A 10 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx反馈当前区域长宽） |
|  |  | 10 01 | 减 | 55 AA ID L 04 1A 10 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| Range_change开关 | 0x1B | 00 00 | 关 | 55 AA ID L 04 1B 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 1B 00 00 xx 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 01 | 开 | 55 AA ID L 04 1B 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 1B 00 01 xx 00 00 00 XOR F0 |
| Y8_adjustBC开关 | 0x1C | 00 00 | 关 | 55 AA ID L 04 1C 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 1C 00 00 xx 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 01 | 开 | 55 AA ID L 04 1C 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 04 1C 00 01 xx 00 00 00 XOR F0 |

光学控制页

光学控制页所有下行命令：

（55 AA+ID+L+05 +选项+命令段(D3、D4)+命令段(预留D5至D8，默认为00)+校验+F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字（D3、D4） | 操作内容 | 上位机设置指令 | 下位机反馈指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调焦停 | 0x01 | 00 01 | 按键弹起发送 停止命令 | 55 AA ID L 05 01 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 01 00 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx为焦距值） |
| 连续调焦+ |  | 00 02 |  | 55 AA ID L 05 01 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 连续调焦- |  | 00 03 |  | 55 AA ID L 05 01 00 03 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 步进调焦+ |  | 00 04 |  | 55 AA ID L 05 01 00 04 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 步进调焦- |  | 00 05 |  | 55 AA ID L 05 01 00 05 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 调焦步长+ |  | 00 06 |  | 55 AA ID L 05 01 00 06 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 调焦步长- |  | 00 07 |  | 55 AA ID L 05 01 00 07 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 变倍停 | 0x02 | 00 01 | 按键弹起发送 停止命令 | 55 AA ID L 05 02 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 02 00 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx为焦距值） |
| 连续变倍+ |  | 00 02 |  | 55 AA ID L 05 02 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 连续变倍- |  | 00 03 |  | 55 AA ID L 05 02 00 03 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 步进变倍+ |  | 00 04 |  | 55 AA ID L 05 02 00 04 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 步进变倍- |  | 00 05 |  | 55 AA ID L 05 02 00 05 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 变倍步长+ |  | 00 06 |  | 55 AA ID L 05 02 00 06 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 变倍步长- |  | 00 07 |  | 55 AA ID L 05 02 00 07 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 快速变倍+ |  | 00 08 |  | 55 AA ID L 05 02 00 08 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 快速变倍- |  | 00 09 |  | 55 AA ID L 05 02 00 09 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 慢速变倍+ |  | 00 0A |  | 55 AA ID L 05 02 00 0A 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 慢速变倍- |  | 00 0B |  | 55 AA ID L 05 02 00 0B 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 变倍调速+ |  | 00 0C |  | 55 AA ID L 05 02 00 0C 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 变倍调速- |  | 00 0D |  | 55 AA ID L 05 02 00 0D 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 自动聚焦 | 0x03 | 00 01 |  | 55 AA ID L 05 03 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 03 00 01 xx 00 00 00 XOR F0 （xx为自动聚焦状态：00自动聚焦中；01自动聚焦成功；02；自动聚焦失败） |
| 实时自动聚焦关 |  | 00 02 |  | 55 AA ID L 05 03 00 02 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 03 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |
| 实时自动聚焦开 |  | 00 03 |  | 55 AA ID L 05 03 00 03 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 03 00 03 00 00 00 00 XOR F0 |
| 宽视场 | 0x04 | 00 01 |  | 55 AA ID L 05 04 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 04 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前视场状态） |
| 窄视场 |  | 00 02 |  | 55 AA ID L 05 04 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 中视场 |  | 00 03 |  | 55 AA ID L 05 04 00 03 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 大视场 |  | 00 11 |  | 55 AA ID L 05 04 00 11 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 大中视场 |  | 00 12 |  | 55 AA ID L 05 04 00 12 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 中视场 |  | 00 13 |  | 55 AA ID L 05 04 00 13 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 中小视场 |  | 00 14 |  | 55 AA ID L 05 04 00 14 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 小视场 |  | 00 15 |  | 55 AA ID L 05 04 00 15 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 视场变大 |  | 10 00 |  | 55 AA ID L 05 04 10 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 04 10 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前视场状态） |
| 视场减小 |  | 20 00 |  | 55 AA ID L 05 04 20 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 04 20 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前视场状态） |
| 视场切换 |  | 30 00 |  | 5 AA ID L 05 04 30 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 04 30 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前视场状态） |
| 串口拓用 | 0x05 | 00 00 | 主板控制 | 55 AA ID L 05 05 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 05 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 01 | 伺服板控制 | 55 AA ID L 05 05 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 05 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 虚视场 | 0x06 | 00 00 |  | 55 AA ID L 05 06 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 06 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前视场状态） |
| 原视场 |  | 00 01 |  | 55 AA ID L 05 06 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 快门开 | 0x07 | 00 00 |  | 55 AA ID L 05 07 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 07 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 快门关 |  | 00 01 |  | 55 AA ID L 05 07 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 07 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 滤光片 | 0x08 | 00 xx | xx为指定滤光片位置 | 55 AA ID L 05 08 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 08 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前滤光片位置） |
| 滤光片切换频率+ |  | 01 00 |  | 55 AA ID L 05 08 01 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 08 01 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 滤光片切换频率- |  | 02 00 |  | 55 AA ID L 05 08 02 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 08 02 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 滤光片切换频率存 |  | 08 00 |  | 55 AA ID L 05 08 08 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 08 80 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 焦距定制 | 0x09 | xx xx | xx xx为指定焦距值（高字节在前，低字节在后，*10倍） | 55 AA ID L 05 09 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 09 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前焦距值*10倍） |
| 采点阶段号 | 0x0A | 00 xx | xx不大于0x50 | 55 AA ID L 05 0A 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 0A 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前阶段号） |
| 采点保存 | 0x0B | 00 00 |  | 55 AA ID L 05 0B 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 0B 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 用户定制视场 | 0x0C | 00 xx | 1~8 | 55 AA ID L 05 0C 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 0C 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前视场状态） |
| 开始采集温度 | 0x0D | 00 00 |  | 55 AA ID L 05 0D 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 0D 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 停止采集温度 |  | 00 01 |  | 55 AA ID L 05 0D 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 05 0D 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |

非均匀校正页

非均匀校正页所有下行命令：

（55 AA+ID+L+06+选项+命令段(D3、D4)+命令段(预留D5至D8，默认为00)+校验+F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字（D3、D4） | 操作内容 | 上位机设置指令 | 下位机反馈指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 积分档位模式 | 0x01 | 01 00 | 自动 | 55 AA ID L 06 01 01 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 01 01 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前积分档） |
|  |  | 01 01 | 手动 | 55 AA ID L 06 01 01 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 积分档位 |  | 10 xx | 0~15 | 55 AA ID L 06 01 10 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 01 10 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前积分档） |
| 积分时间 | 0x02 | 00 00 | 积分时间+ | 55 AA ID L 06 02 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 AA ID L 06 02 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx xx为反馈的积分时间） |
|  |  | 01 00 | 积分时间- | 55 AA ID L 06 02 01 00 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 02 xx xx | 设置积分时间（us为单位） | 55 AA ID L 06 02 02 xx xx 00 00 00 XOR F0 |  |
| 本底档位模式 | 0x03 | 01 00 | 自动 | 55 AA ID L 06 03 01 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 03 01 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前本底档） |
|  |  | 01 01 | 手动 | 55 AA ID L 06 03 01 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 本底档位 |  | 10 xx | 0~15 | 55 AA ID L 06 03 10 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 03 10 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前本底档） |
| 采集B1 | 0x04 | 00 01 |  | 55 AA ID L 06 04 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 04 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 保存B |  | 00 02 |  | 55 AA ID L 06 04 00 02 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 04 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |
| 加载B |  | 00 03 |  | 55 AA ID L 06 04 00 03 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 04 00 03 00 00 00 00 XOR F0 |
| 清空B |  | 00 04 |  | 55 AA ID L 06 04 00 04 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 04 00 04 00 00 00 00 XOR F0 |
| 采集B2 | 0x05 | 00 01 |  | 55 AA ID L 06 05 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 05 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 保存K |  | 00 02 |  | 55 AA ID L 06 05 00 02 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 05 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |
| 加载K |  | 00 03 |  | 55 AA ID L 06 05 00 03 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 05 00 03 00 00 00 00 XOR F0 |
| 清空K |  | 00 04 |  | 55 AA ID L 06 05 00 04 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 05 00 04 00 00 00 00 XOR F0 |
| 采集DeltB | 0x06 | 00 01 |  | 55 AA ID L 06 06 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 06 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 保存DeltB |  | 00 02 |  | 55 AA ID L 06 06 00 02 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 06 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |
| 加载DeltB |  | 00 03 |  | 55 AA ID L 06 06 00 03 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 06 00 03 00 00 00 00 XOR F0 |
| 快门补偿 | 0x07 | 00 01 |  | 55 AA ID L 06 07 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 07 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 场景补偿 |  | 00 02 |  | 55 AA ID L 06 07 00 02 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 07 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |
| 虚焦补偿 |  | 00 03 |  | 55 AA ID L 06 07 00 03 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 07 00 03 00 00 00 00 XOR F0 |
| 多视场补偿 |  | 00 04 |  | 55 AA ID L 06 07 00 04 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 07 00 04 00 00 00 00 XOR F0 |
| 锅盖开关 | 0x08 | 00 00 | 关 | 55 AA ID L 06 08 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 08 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 01 | 锅盖模板 | 55 AA ID L 06 08 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 08 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 02 | 开 | 55 AA ID L 06 08 00 02 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 08 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |
| 采集锅盖 | 0x09 | 00 01 |  | 55 AA ID L 06 09 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 09 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 保存锅盖 |  | 00 02 |  | 55 AA ID L 06 09 00 02 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 09 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |
| 加载锅盖 |  | 00 03 |  | 55 AA ID L 06 09 00 03 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 09 00 03 00 00 00 00 XOR F0 |
| 静态校坏点 | 0x0A | 01 00 |  | 55 AA ID L 06 0A 01 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0A 01 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 坏点阈值 |  | 02 xx | 0~100 | 55 AA ID L 06 0A 02 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0A 02 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前坏点阈值） |
| 坏点替换方式 |  | 03 xx | 00 中值 01 均值 | 55 AA ID L 06 0A 03 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0A 03 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前坏点替换方式） |
| 保存坏点 |  | 04 00 |  | 55 AA ID L 06 0A 04 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0A 04 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 加载坏点 |  | 05 00 |  | 55 AA ID L 06 0A 05 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0A 05 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 清空坏点 |  | 06 00 |  | 55 AA ID L 06 0A 06 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0A 06 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 保存用户坏点 |  | 07 00 |  | 55 AA ID L 06 0A 07 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0A 07 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 加载用户坏点 |  | 08 00 |  | 55 AA ID L 06 0A 08 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0A 08 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 清空用户坏点 |  | 09 00 |  | 55 AA ID L 06 0A 09 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0A 09 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 用户校坏点 |  | 0A 00 |  | 55 AA ID L 06 0A 0A 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0A 0A 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 坏点替换开关 |  | 0B 00 | 关 | 55 AA ID L 06 0A 0B 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0A 0B 00 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 0B 01 | 开 | 55 AA ID L 06 0A 0B 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0A 0B 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 手动清除坐标坏点 | 0x0B | 00 00 |  | 55 AA ID L 06 0B 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0B 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 手动添加坐标坏点 |  | 01 00 |  | 55 AA ID L 06 0B 01 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0B 01 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 坏点光标开关 |  | 02 00 | 关 | 55 AA ID L 06 0B 02 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0B 02 00 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 02 01 | 开 | 55 AA ID L 06 0B 02 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0B 02 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 坏点坐标单步操作 |  | 03 00 | 坐标左移 | 55 AA ID L 06 0B 03 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0B 03 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx为反馈的X坐标位置） |
|  |  | 03 01 | 坐标右移 | 55 AA ID L 06 0B 03 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 04 00 | 坐标上移 | 55 AA ID L 06 0B 04 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0B 04 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx为反馈的Y坐标位置） |
|  |  | 04 01 | 坐标下移 | 55 AA ID L 06 0B 04 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 二级积分档 | 0x0C | 00 xx | xx为二级积分档位 | 55 AA ID L 06 0C 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0C 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前二级积分档位） |
| 目标温度 | 0x0D | 00 xx xx | xx xx为目标 温度 | 55 AA ID L 06 0D 00 xx xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0D 00 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前目标温度） |
| 动态校坏点 | 0x0E | 00 00 | 关 | 55 AA ID L 06 0E 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0E 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 01 | 开 | 55 AA ID L 06 0E 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0E 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 坏点考察帧数 |  | 01 xx | xx为坏点考察帧数 | 55 AA ID L 06 0E 01 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0E 01 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前坏点考察帧数） |
| 判断平坦阈值 |  | 02 xx | xx为判断平坦阈值 | 55 AA ID L 06 0E 02 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0E 02 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为判断平坦阈值） |
| 平坦区域判断坏点阈值 |  | 03 xx | xx为平坦区域判断坏点阈值 | 55 AA ID L 06 0E 03 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0E 03 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为平坦区域判断坏点阈值） |
| 一键清除 校正数据 | 0x0F | 00 00 |  | 55 AA ID L 06 0F 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 0F 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 标记横向 坏线 | 0x10 | 01 xx xx | xx xx为坏线纵坐 0~height-1 | 55 AA ID L 06 10 01 xx xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 10 01 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前坏线的纵坐标） |
| 标记纵向 坏线 |  | 02 xx xx | xx xx为坏线横坐标 0~width-1 | 55 AA ID L 06 10 02 xx xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 10 02 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前坏线的横坐标） |
| 清除横向 坏线 | 0x11 | 01 xx xx | xx xx为坏线纵坐 0~height-1 | 55 AA ID L 06 11 01 xx xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 11 01 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前坏线的纵坐标） |
| 清除纵向坏线 |  | 02 xx xx | xx xx为坏线横坐标 0~width-1 | 55 AA ID L 06 11 02 xx xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 11 02 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前坏线的横坐标） |
| Fovflag1 | 0x12 | 01 xx xx | xx xx为设置焦距值*10 | 55 AA ID L 06 12 01 xx xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 12 01 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前设置焦距值） |
| Fovflag2 |  | 02 xx xx | xx xx为设置焦距值*10 | 55 AA ID L 06 12 02 xx xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 12 02 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前设置焦距值） |
| ADMax | 0x13 | xx xx | xx xx为 ADMax值 | 55 AA ID L 06 13 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 13 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前设置ADMax值） |
| ADMin | 0x14 | xx xx | xx xx为 ADMin值 | 55 AA ID L 06 14 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 14 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前设置ADMin值） |
| 校正数据 生产检验 | 0x15 | 00 00 |  | 55 AA ID L 06 15 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 06 15 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |

注：INT设置值项，如果上位机选中单位为ms，则设置值×1000传递，如果上位机选中单位为us，则设置值直接传递。

高级配置页

- 探测器配置页

探测器配置页所有下行命令：

（55 AA+ID+L+07+选项+命令段(D3、D4)+命令段(预留D5至D8，默认为00)+校验+F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字（D3、D4） | 操作内容 | 上位机设置指令 | 下位机反馈指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探测器类型 | 0x01 | xx xx | xx xx为探测器类型编号 | 55 AA ID L 07 01 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 01 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前探测器类型） |
| AD延迟 | 0x02 | 00 xx | 0~255 | 55 AA ID L 07 02 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 02 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前AD延迟值） |
| GPOL设置 | 0x03 | 00 xx | 0~255 | 55 AA ID L 07 03 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 03 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前GPOL值） |
| VR设置 | 0x04 | 00 xx | 0~255 | 55 AA ID L 07 04 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 04 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前VR值） |
| UPCOL | 0x05 | 00 00 | 从左至右 | 55 AA ID L 07 05 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 05 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 01 | 从右至左 | 55 AA ID L 07 05 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 05 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| UPROW | 0x06 | 00 00 | 从下至上 | 55 AA ID L 07 06 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 06 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 01 | 从上至下 | 55 AA ID L 07 06 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 06 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| Gain | 0x07 | 00 00 | 高增益 | 55 AA ID L 07 07 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 07 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 01 | 低增益 | 55 AA ID L 07 07 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 07 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 探测器上电控制 | 0x08 | 00 00 | 下电 | 55 AA ID L 07 08 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 08 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 01 | 上电 | 55 AA ID L 07 08 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 08 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 工作时间操作 | 0x09 | 00 00 | 查询工作时间 | 55 AA ID L 07 09 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 09 00 00 xx xx 00 00 XOR F0 （xx xx为工作时间，单位为：h） |
|  |  | 00 01 | 清除工作时间 | 55 AA ID L 07 09 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 09 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 02 | 保存工作时间 | 55 AA ID L 07 09 00 02 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 09 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 10 xx xx | xx xx为设置工作时间 | 55 AA ID L 07 09 10 xx xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 09 10 xx xx 00 00 00 XOR F0 （xx xx为当前工作时间） |
| 机器识别码 | 0x0A | xx xx xx xx xx xx |  | 55 AA ID L 07 0A xx xx xx xx xx xx XOR F0 | 55 BB ID L 07 0A xx xx xx xx xx xx XOR F0 |
| 设置版本 | 0x0B | aa xx yy | Vaa.xx.yy | 55 AA ID L 07 0B aa xx yy 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 0B aa xx yy 00 00 00 XOR F0 |
| AD排列顺序 | 0x0C | 00 xx |  | 55 AA ID L 07 0C 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 0C 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前排列顺序） |
| 探测器积分模式 | 0x0D | 00 00 | IWR | 55 AA ID L 07 0D 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 0D 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前探测器积分模式） |
|  |  | 00 01 | ITR | 55 AA ID L 07 0D 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| VREF | 0x0E | 00 xx | 0~255 | 55 AA ID L 07 0E 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 0E 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前探测器VREF值） |
| 多倍采样 | 0x0F | 00 00 | 关 | 55 AA ID L 07 0F 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 0F 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 01 | 开 | 55 AA ID L 07 0F 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 0F 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 01 xx | 参与平均点数 | 55 AA ID L 07 0F 01 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 0F 01 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前参与平均点数） |
|  |  | 02 xx | 输出起始点 | 55 AA ID L 07 0F 02 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 0F 02 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前输出起始点） |
| AD评估通道 | 0x10 | 00 xx | 0~8 | 55 AA ID L 07 10 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 10 00 xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx为当前AD通道号） |
| 数据有效选择 | 0x11 | 00 00 | AdShift | 55 AA ID L 07 11 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 11 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 01 | DATAVALID | 55 AA ID L 07 11 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 11 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 版本日期 | 0x12 | xx xx xx xx AA BB | xx xx xx xx年 AA 月 BB 日 | 55 AA ID L 07 12 xx xx xx xx AA BB XOR F0 | 55 BB ID L 07 12 xx xx xx xx AA BB XOR F0 |
| 开机次数操作 | 0x13 | 00 00 | 查询开机次数 | 55 AA ID L 07 13 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 13 00 00 xx xx 00 00 XOR F0 （xx xx为开机次数） |
|  |  | 00 01 | 清除开机次数 | 55 AA ID L 07 13 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 13 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 02 | 保存开机次数 | 55 AA ID L 07 13 00 02 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 13 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 10 xx xx | xx xx为设置开机次数 | 55 AA ID L 07 13 10 xx xx 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 13 10 xx xx 00 00 00 XOR F0 |
| 查询内部版本号 | 0x14 | 00 00 |  | 55 AA ID L 07 14 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 14 aa xx yy 00 00 00 XOR F0 （Vaa.xx.yy） |
| 查询内部版本日期 | 0x15 | 00 00 |  | 55 AA ID L 07 15 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 15 xx xx AA BB 00 00 XOR F0 （xx xx年AA 月 BB 日） |
| 查询项目名 | 0x16 | 00 00 |  | 55 AA ID L 07 16 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 16 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 开窗开关 | 0x17 | 00 00 | 关 | 55 AA ID L 07 17 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 17 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 01 | 开 | 55 AA ID L 07 17 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 17 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 开窗起始点 | 0x18 | xx xx yy yy | xx xx为起始点横坐标 yy yy为起始点列左边 | 55 AA ID L 07 18 xx xx yy yy 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 07 18 xx xx yy yy 00 00 XOR F0 |

3）制冷机配置页

制冷机配置页所有下行命令：

（55 AA+ID+L+08 +选项+命令段(D3、D4)+命令段(预留D5至D8，默认为00)+校验+F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字（D3、D4） | 操作内容 | 上位机设置指令 | 下位机反馈指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷机电源控制 | 0x01 | 00 01 | 开机 | 55 AA ID L 08 01 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 08 01 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 02 | 关机 | 55 AA ID L 08 01 00 02 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 08 01 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 03 | 待机 | 55 AA ID L 08 01 00 03 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 08 01 00 03 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 04 | 恢复 | 55 AA ID L 08 01 00 04 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 08 01 00 04 00 00 00 00 XOR F0 |
| 焦温设置 | 0x02 | 00 01 | 升高1K | 55 AA ID L 08 02 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 08 02 xx xx 00 00 00 00 XOR F0 （xx xx反馈当前焦温） |
|  |  | 00 02 | 降低1K | 55 AA ID L 08 02 00 02 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 01 01 | 升高1LSB | 55 AA ID L 08 02 01 01 00 00 00 00 XOR F0 |  |
|  |  | 01 02 | 降低1LSB | 55 AA ID L 08 02 01 02 00 00 00 00 XOR F0 |  |
| 保存焦温 | 0x03 | 00 01 |  | 55 AA ID L 08 03 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L 08 03 00 01 00 00 00 00 XOR F0 |

翻页刷新指令

（55 AA+ID+L+FF+选项+命令段(D3、D4)+命令段(预留D5至D8，默认为00)+校验+F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字（D3至D8） | 操作内容 | 上位机设置指令 | 下位机反馈指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 翻页刷新 | 0x02~0A | 00 00 | 翻页刷新到该页 | 55 AA ID L FF XX 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 55 BB ID L FF XX 00 00 00 00 00 00 XOR F0 (XX为刷新到哪一页) |

光电系统查询指令

（55 AA+ID+L+09+选项+命令段(D3、D4)+命令段(预留D5至D8，默认为00)+校验+F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字（D3至D8） | 操作内容 | 上位机设置指令 | 下位机反馈指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询状态 | 0x00 | 00 00 | 单条 | 55 AA ID L 09 00 00 00 00 00 00 00 XOR F0 | 见2.3节 |
|  |  | 00 01 | 周期 | 55 AA ID L 09 00 00 01 00 00 00 00 XOR F0 | 见2.3节 |

注：光电系统中，红外ID为00

上行指令

下位机写命令格式：

| 帧头（2字节） |  | 通讯帧起始，两个字节，指定数据[55] [BB]； |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址ID |  | 一个字节 |  |
| 命令段长度 |  | 一个字节 |  |
| 命令段 （8字节） | 功能分类 | D1:主要功能项 |  |
|  | 子功能项 | D2:主要功能项下属功能项 |  |
|  | 命令字6字节（小端字节序） | D3:附带信息1 |  |
|  |  | D4:附带信息2 |  |
|  |  | 预留4个字节 | D5:附带信息3 |
|  |  |  | D6:附带信息4 |
|  |  |  | D7:附带信息5 |
|  |  |  | D8:附带信息6 |
| 异或校验（1字节） |  | 异或：地址、命令段长度、命令段全部字节的异或校验字； |  |
| 帧尾（1字节） |  | 通讯帧结束，一个字节，指定数据[F0]。 |  |

此命令为单条指令状态刷新，上位机每设置一次，下位机执行完成后主动给上位机反馈更新后的状态值，确保状态设置成功。

光电系统红外反馈指令

| 帧头（2字节） | 通讯帧起始，两个字节，指定数据[55] [BB]； |
| --- | --- |
| 地址ID | 一个字节（00） |
| 信息段长度 | 一个字节 |
| 命令字 | 0x00（单条） 0x01（周期） |
| 信息段（10字节） | 红外载荷状态反馈信息 |
| 帧计数 | 一个字节 |
| 异或校验（1字节） | 异或：地址、命令段长度、命令字、信息段、帧计数全部字节的异或校验字； |
| 帧尾（1字节） | 通讯帧结束，一个字节，指定数据[F0]。 |

红外载荷状态反馈信息：

| 字节序号 | 说明 | 备注 | 值域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外视场角 | 红外视场角*10高字节 | 显示保留1位小数 |
| 2 |  | 红外视场角*10低字节 |  |
| 3 | 红外焦距 | 红外焦距*10高字节 |  |
| 4 |  | 红外焦距*10低字节 |  |
| 5 | 信息1 | Bit0：镜头自检状态（状态：0异常，1正常） Bit1：探测器状态（状态：0异常，1正常） Bit2：制冷状态（状态：0正在制冷，1制冷完成） Bit3：极性转换（0白热，1黑热） Bit4~5：电子变倍（0即1×，1即2×，2即4×） Bit6~7：镜头状态（0镜头无操作，1调焦，2，变焦，3自动聚焦） |  |
| 6 | 信息2 | 亮度等级 | 0~100 |
| 7 |  | 对比度等级 | 0~100 |
| 8 |  | Bit0~3：DDE等级0~7 Bit4~5：所收到的指令类型（0空闲，1机芯指令，2镜头指令） Bit6~7：0表示中间位置，未达限位； 1表示达到大视场角限位； 2表示达到小视场； |  |
| 9 | 积分时间 | 积分时间高字节 | 以us为单位 |
| 10 |  | 积分时间高字节 |  |

信息上返

下位机写命令格式（40字节）：

| 帧头（2字节） |  | 通讯帧起始，两个字节，指定数据[55] [CC]； |
| --- | --- | --- |
| 地址ID |  | 一个字节 |
| 信息段长度 |  | 一个字节 |
| 页号 |  | 0x02~0x0A |
| 信息段 （33字节） | 上返信息（33字节） | 上返信息 顺序排列 未使用字节全默认0x00 |
| 异或校验（1字节） |  | 异或：地址、命令段长度、命令段全部字节的异或校验字； |
| 帧尾（1字节） |  | 通讯帧结束，一个字节，指定数据[F0]。 |

视频设置页

（55 CC+ID+L+03+信息段(默认为00)+校验+F0）

| 上返字节 | 信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 字节1 | 信息为第几条 | 0 |
| 字节2 | 帧频高8位 | 帧频*100传递，单位Hz |
| 字节3 | 帧频低8位 |  |
| 字节4 | 同步模式 | 00：内同步，01：强制外同步，02：自适应 |
| 字节5 | 同步状态成功标志 | 00：未成功或无同步，01：同步成功 |
| 字节6 | 分辨率宽高8位 | 例：640（02）、1280（05） |
| 字节7 | 分辨率宽低8位 | 例：640（80）、1280（00） |
| 字节8 | 分辨率高高8位 |  |
| 字节9 | 分辨率高低8位 |  |
| 字节10 | 环境温度高8位 | 有符号数实际环温*10传递，保留小数点后一位小数，单位℃ |
| 字节11 | 环境温度低8位 |  |
| 字节12 | 焦温高8位 | 实际焦温*10传递，保留小数点后一位小数，单位K |
| 字节13 | 焦温低8位 |  |
| 字节14 | 测试画面 | 00~0F |
| 字节15 | 场景类型 | 00 无 01 城市 02 高原 03 戈壁 04 沙漠 05 山地 06 海面 |
| 字节16 | 测试图像作用域 | 01 AD域 02 X域 03 ISP_Y16域 04 Yout_LVDS域 05 Yout_PAL域 |
| 字节17 | 制冷时间高8位 | 制冷时间，单位s，以00：00格式显示 |
| 字节18 | 制冷时间低8位 |  |
| 字节19 | 制冷状态 | 0正在制冷，1制冷完成 |

（55 CC+ID+L+03+信息段(默认为00)+校验+F0）

| 信息段字节 | 信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 字节1 | 信息为第几条 | 1 |
| 字节2 | 视频源数据模式 | 00~06（Y、X、K、deltaB、sB、Bp） |
| 字节3 | LVDS视频模式 | 00~02（Y16、Y8、X） |
| 字节4 | 测试信息 | 00~03 |
| 字节5 | 伪彩 | 00~06 |
| 字节6 | 极性 | 00：白热、01：黑热 |
| 字节7 | 镜像 | 00：无、01：X、02：Y、03：XY |
| 字节8 | 电子放大类型 | 00：复制放大、01：无极放大 |
| 字节9 | 电子放大倍数 | 00为1倍01为2倍02为4倍 |
| 字节10 | 光标类型 | 00：无、01：实线、02：空心、03：框 |
| 字节11 | 坐标X高8位 | X坐标值高8位 |
| 字节12 | 坐标X低8位 | X坐标值低8位 |
| 字节13 | 坐标Y高8位 | Y坐标值高8位 |
| 字节14 | 坐标Y低8位 | Y坐标值低8位 |
| 字节15 | 上电自检高8位 | Bit0：Flash ，0正常、1异常； Bit1：cooler ，0正常、1异常； Bit2：外同步，0正常、1异常； Bit3：ddr，0正常、1异常； Bit4：BASEDATA，0正常、1异常； Bit5：环境温度，0正常、1超范围； Bit6：探测器，0正常、1异常； Bit7：Cmd结构体检测，0正常、1异常； Bit8：伺服通信，0正常、1异常； Bit9：上位机通信状态，0正常、1异常； Bit10：振镜自检状态，0正常、1异常； Bit11: 光模块通信故障，0正常、1异常； Bit12：光信号弱，0正常、1 至少一路光信号功率低于阈值 Bit13：光通道1故障，0正常、1异常； Bit14：光通道2故障，0正常、1异常； |
| 字节16 | 上电自检低8位 |  |
| 字节17 | 无极放大高8位 | 无极放大倍数*1000 |
| 字节18 | 无极放大低8位 |  |
| 字节19 | 字符开关 | 00：关、01：开 |
| 字节20 | 图像冻结开关 | 00：关、01：开 |
| 字节21 | 模拟视频显示模式 | 00：局部、01：抽点 |

算法控制页

（55 CC+ID+L+04+信息段(默认为00)+校验+F0）

| 信息段字节 | 信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 字节1 | 信息为第几条 | 0 |
| 字节2 | 时域滤波开关 | 00：关、01：开 |
| 字节3 | 时域滤波LutMode | 0~100 |
| 字节4 | 去竖纹开关 | 00：关、01：开 |
| 字节5 | 去竖纹窗口 | 5、7、9 |
| 字节6 | 去竖纹sigma | Sigma值 |
| 字节7 | 去竖纹Thres | Thres值 |
| 字节8 | 去竖纹权重高8位 | Weight值 |
| 字节9 | 去竖纹权重低8位 |  |
| 字节10 | 空域滤波开关 | 00：关、01：开 |
| 字节11 | 空域滤波强度 | 0~10 |
| 字节12 | DDE强度 | 0~7 |
| 字节13 | BF_IDE开关 | 00：关、01：开 |
| 字节14 | BF_IDE参数sigma | 0~100 |
| 字节15 | BF_IDE自适应参数 | *10传递，保留小数点后一位小数 |
| 字节16 | 去雾开关 | 00：关、01：开 |
| 字节17 | 去雾表 | 1~6 |
| 字节18 | DDE开关 | 00：关、01：开 |
| 字节19 | range_change开关 | 00：关、01：开 |
| 字节20 | Y8_adjustBC开关 | 00：关、01：开 |
| 字节21 | 亮度步长 |  |
| 字节22 | 对比度步长 |  |

（55 CC+ID+L+04+信息段(默认为00)+校验+F0）

| 信息段字节 | 信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 字节1 | 信息为第几条 | 1 |
| 字节2 | 亮度/对比度调节模式 | 00：手动、01：自动 |
| 字节3 | 亮度 | 0~100 |
| 字节4 | 对比度 | 0~100 |
| 字节5 | 分块调光开关 | 00：关、01：开 |
| 字节6 | 分块调光参数高8位 |  |
| 字节7 | 分块调光参数低8位 |  |
| 字节8 | 调光模式 | 00：线性、01：直方图、02：混合 |
| 字节9 | 调光参数Y8Range |  |
| 字节10 | 调光参数Y8Mean |  |
| 字节11 | 调光参数LinePer |  |
| 字节12 | 调光参数HistPer |  |
| 字节13 | 调光参数ContrastLimit高8位 |  |
| 字节14 | 调光参数ContrastLimit低8位 |  |
| 字节15 | 调光参数TL高8位 |  |
| 字节16 | 调光参数TL低8位 |  |
| 字节17 | 调光参数TR高8位 |  |
| 字节18 | 调光参数TR低8位 |  |
| 字节19 | 调光Coef高8位 |  |
| 字节20 | 调光Coef低8位 |  |
| 字节21 | 调光Sobel高8位 |  |
| 字节22 | 调光Sobel低8位 |  |
| 字节23 | Y16aver值高8位 |  |
| 字节24 | Y16aver值低8位 |  |
| 字节25 | Y16max值高8位 |  |
| 字节26 | Y16max值低8位 |  |
| 字节27 | Y16min值高8位 |  |
| 字节28 | Y16min值低8位 |  |

光学控制页

（55 CC+ID+L+05+信息段(默认为00)+校验+F0）

| 信息段字节 | 信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 字节1 | 信息为第几条 | 0 |
| 字节2 | 实时焦距值高8位 | 焦距值*10，单位mm |
| 字节3 | 实时焦距值低8位 |  |
| 字节4 | 横向视场角高8位 | 横向视场角值*100，单位度 |
| 字节5 | 横向视场角高8位 |  |
| 字节6 | 调焦状态 | 手动调焦停00， 手动调焦+ 01， 手动调焦- 02， 进行自动聚焦04， 完成自动聚焦05， 自动聚焦失败06 |
| 字节7 | 实时自动聚焦开关 | 00：关、01：开 |
| 字节8 | 自动聚焦坐标X高8位 | 0~width-1 |
| 字节9 | 自动聚焦坐标X低8位 |  |
| 字节10 | 自动聚焦坐标Y高8位 | 0~height-1 |
| 字节11 | 自动聚焦坐标Y低8位 |  |
| 字节12 | 自动聚焦区域长宽高8位 | 0~height-1 |
| 字节13 | 自动聚焦区域长宽低8位 |  |
| 字节14 | 自动聚焦灰度值[31:24] | 自动聚焦灰度值，共32位 |
| 字节15 | 自动聚焦灰度值[23:16] |  |
| 字节16 | 自动聚焦灰度值[15:8] |  |
| 字节17 | 自动聚焦灰度值[7:0] |  |
| 字节18 | 视场状态 | 00切换中；01宽；02窄；03中；05虚视场；06原视场（待定） |
| 字节19 | 串口拓用 | 00主板控制；01伺服板控制 |
| 字节20 | 总视场数 | 0、1、2、…… |
| 字节21 | 快门开关 | 00开；01关 |
| 字节22 | 滤光片 | 滤光片位置代号 |
| 字节23 | 采点阶段号 | 0~80 |
| 字节24 | Move_Flag | 实时自动聚焦移动判断标志 |
| 字节25 | 伺服温度 | 有符号，温度值传整数 |
| 字节26 | 调焦步长 |  |
| 字节27 | 变倍步长 |  |
| 字节28 | 当前视场 | 1、2、3、…… |
| 字节29 | 当前视场焦距值高8位 | 焦距值*10，单位mm |
| 字节30 | 当前视场焦距值高8位 |  |

非均匀校正页

（55 CC+ID+L+06+信息段(默认为00)+校验+F0）

| 信息段字节 | 信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 字节1 | 信息为第几条 | 0 |
| 字节2 | 积分档位模式 | 00：自动；01：手动 |
| 字节3 | 积分档位 | 0、1、2、…… |
| 字节4 | 积分时间高8位 | 积分时间单位μs微秒 |
| 字节5 | 积分时间低8位 |  |
| 字节6 | 本底档位模式 | 00：自动；01：手动 |
| 字节7 | 本底档位 | 0、1、2、…… |
| 字节8 | 锅盖开关 | 00锅盖关；01模板；02锅盖开 |
| 字节9 | 坏点阈值 |  |
| 字节10 | 坏点替换方式 | 00：中值 01：均值 |
| 字节11 | 坏点光标开关 | 00：关；01：开 |
| 字节12 | 动态校坏点开关 | 00：关；01：开 |
| 字节13 | 坏点考察帧数 |  |
| 字节14 | 判断平坦阈值 |  |
| 字节15 | 平坦区域判断坏点阈值 |  |
| 字节16 | ADMax高8位 |  |
| 字节17 | ADMax低8位 |  |
| 字节18 | ADMin高8位 |  |
| 字节19 | ADMin低8位 |  |
| 字节20 | GG_Coef值高8位 |  |
| 字节21 | GG_Coef值低8位 |  |
| 字节22 | 环境温度高8位 | 有符号数实际环温*10传递，保留小数点后一位小数，单位℃ |
| 字节23 | 环境温度低8位 |  |
| 字节24 | 二级积分档 |  |
| 字节25 | 坏点替换开关 | 00：关；01：开 |
| 字节26 | 生产校验 | 00：正常；01：异常 |
| 字节27 | Move_Flag（自动去坏点使用） |  |
| 字节28 | 目标温度高8位 | 有符号数实际环温*10传递，保留小数点后一位小数，单位℃ |
| 字节29 | 目标温度低8位 |  |

（55 CC+ID+L+06+信息段(默认为00)+校验+F0）

| 信息段字节 | 信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 字节1 | 信息为第几条 | 1 |
| 字节2 | 当前INT值 |  |
| 字节3 | 当前FOV值 |  |
| 字节4 | 当前B1高8位 |  |
| 字节5 | 当前B1低8位 |  |
| 字节6 | 当前B2高8位 |  |
| 字节7 | 当前B2低8位 |  |
| 字节8 | 当前Bh高8位 |  |
| 字节9 | 当前Bh低8位 |  |
| 字节10 | 当前Bs高8位 |  |
| 字节11 | 当前Bs低8位 |  |
| 字节12 | 当前△B高8位 | 有符号数 |
| 字节13 | 当前△B低8位 |  |
| 字节14 | 当前B高8位 |  |
| 字节15 | 当前B低8位 |  |
| 字节16 | 当前档位坏点数高8位 |  |
| 字节17 | 当前档位坏点数低8位 |  |
| 字节18 | 当前档位新增坏点数高8位 |  |
| 字节19 | 当前档位新增坏点数低8位 |  |
| 字节20 | 当前BASE值 |  |

（55 CC+ID+L+06+信息段(默认为00)+校验+F0）

| 信息段字节 | 信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 字节1 | 信息为第几条 | 2 |
| 字节2 | AD1高8位 |  |
| 字节3 | AD1低8位 |  |
| 字节4 | AD2高8位 |  |
| 字节5 | AD2低8位 |  |
| 字节6 | AD3高8位 |  |
| 字节7 | AD3低8位 |  |
| 字节8 | AD4高8位 |  |
| 字节9 | AD4低8位 |  |
| 字节10 | AD5高8位 |  |
| 字节11 | AD5低8位 |  |
| 字节12 | AD6高8位 |  |
| 字节13 | AD6低8位 |  |
| 字节14 | AD7高8位 |  |
| 字节15 | AD7低8位 |  |
| 字节16 | AD8高8位 |  |
| 字节17 | AD8低8位 |  |
| 字节18 | Ax值高8位 |  |
| 字节19 | Ax值低8位 |  |
| 字节20 | 光标AD值高8位 |  |
| 字节21 | 光标AD值低8位 |  |

高级配置页

（55 CC+ID+L+07+信息段(默认为00)+校验+F0）

| 信息段字节 | 信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 字节1 | 信息为第几条 | 0 |
| 字节2 | 探测器类型高8位 |  |
| 字节3 | 探测器类型低8位 |  |
| 字节4 | AD延迟 |  |
| 字节5 | GPOL |  |
| 字节6 | VR |  |
| 字节7 | UPCOL | 00：从左至右；01：从右至左 |
| 字节8 | UPROW | 00：从左至右；01：从右至左 |
| 字节9 | Gain | 00：高增益；01：低增益 |
| 字节10 | 探测器上电控制 | 00：下电；01：上电 |
| 字节11 | 累计工作时间[31:24] | 累计工作时间，单位秒，共32位 |
| 字节12 | 累计工作时间[23:16] |  |
| 字节13 | 累计工作时间[15:8] |  |
| 字节14 | 累计工作时间[7:0] |  |
| 字节15 | 本次工作时间[31:24] | 本次工作时间，单位秒，共32位 |
| 字节16 | 本次工作时间[23:16] |  |
| 字节17 | 本次工作时间[15:8] |  |
| 字节18 | 本次工作时间[7:0] |  |
| 字节19 | 开机次数高8位 |  |
| 字节20 | 开机次数低8位 |  |
| 字节21 | 内部版本年高8位 |  |
| 字节22 | 内部版本年低8位 |  |
| 字节23 | 内部版本月 |  |
| 字节24 | 内部版本日 |  |
| 字节25 | 探测器工作模式 | 00：IWR；01：ITR |
| 字节26 | VREF | 0~255 |
| 字节27 | 开窗开关 | 00：关；01：开 |
| 字节28 | 焦温高8位 | 实际焦温*10传递，保留小数点后一位小数，单位K |
| 字节29 | 焦温低8位 |  |

（55 CC+ID+L+07+信息段(默认为00)+校验+F0）

| 信息段字节 | 信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 字节1 | 信息为第几条 | 1 |
| 字节2 | AD评估通道 |  |
| 字节3 | 多倍采样开关 |  |
| 字节4 | 平均点数 |  |
| 字节5 | 输出起始点 |  |
| 字节6 | 排列顺序 |  |
| 字节7 | 机器识别码[31:24] |  |
| 字节8 | 机器识别码[23:16] |  |
| 字节9 | 机器识别码[15:8] |  |
| 字节10 | 机器识别码[7:0] |  |
| 字节11 | 客户端版本年高8位 |  |
| 字节12 | 客户端版本年低8位 |  |
| 字节13 | 客户端版本月 |  |
| 字节14 | 客户端版本日 |  |
| 字节15 | 客户端软件配置号 aa |  |
| 字节16 | 客户端软件配置号 xx |  |
| 字节17 | 客户端软件配置号 yy |  |
| 字节18 | 内部软件配置号 aa |  |
| 字节19 | 内部软件配置号 xx |  |
| 字节20 | 内部软件配置号 yy |  |
| 字节21 | 光标Dx值高8位 |  |
| 字节22 | 光标Dx值低8位 |  |
| 字节23 | DX_ad高8位 | DX_ad*1000 |
| 字节24 | DX_ad低8位 |  |
| 字节25 | DX_dot高8位 | DX_dot*1000 |
| 字节26 | DX_dot低8位 |  |
| 字节27 | 开窗起始点坐标X高8位 |  |
| 字节28 | 开窗起始点坐标X低8位 |  |
| 字节29 | 开窗起始点坐标Y高8位 |  |
| 字节30 | 开窗起始点坐标Y低8位 |  |

用户菜单页

（55 CC+ID+L+0A+信息段(默认为00)+校验+F0）

| 信息段字节 | 信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 字节1 | 信息为第几条 | 0 |
| 字节2 | 焦温高8位 | 实际焦温*10传递，保留小数点后一位小数，单位K |
| 字节3 | 焦温低8位 |  |
| 字节4 | 环境温度高8位 | 有符号数实际环温*10传递，保留小数点后一位小数，单位℃ |
| 字节5 | 环境温度低8位 |  |
| 字节6 | 上电自检高8位 | Bit0：Flash ，0正常、1异常； Bit1：cooler ，0正常、1异常； Bit2：外同步，0正常、1异常； Bit3：ddr，0正常、1异常； Bit4：BASEDATA，0正常、1异常； Bit5：环境温度，0正常、1超范围； Bit6：探测器，0正常、1异常； Bit7：Cmd结构体检测，0正常、1异常； Bit8：伺服通信，0正常、1异常； Bit9：上位机通信状态，0正常、1异常； Bit10：振镜自检状态，0正常、1异常； Bit11: 光模块通信故障，0正常、1异常； Bit12：光信号弱，0正常、1 至少一路光信号功率低于阈值 Bit13：光通道1故障，0正常、1异常； Bit14：光通道2故障，0正常、1异常； |
| 字节7 | 上电自检低8位 |  |
| 字节8 | 制冷时间高8位 | 制冷时间，单位s，以00：00格式显示 |
| 字节9 | 制冷时间低8位 |  |
| 字节10 | 累计工作时间[31:24] | 累计工作时间，单位秒，共32位，以00：00：00格式显示 |
| 字节11 | 累计工作时间[23:16] |  |
| 字节12 | 累计工作时间[15:8] |  |
| 字节13 | 累计工作时间[7:0] |  |
| 字节14 | 字符开关 | 00：关、01：开 |
| 字节15 | 光标类型 | 00：无、01：实线、02：空心、03：框 |
| 字节16 | 坐标X高8位 | X坐标值高8位 |
| 字节17 | 坐标X低8位 | X坐标值低8位 |
| 字节18 | 坐标Y高8位 | Y坐标值高8位 |
| 字节19 | 坐标Y低8位 | Y坐标值低8位 |

（55 CC+ID+L+0A+信息段(默认为00)+校验+F0）

| 信息段字节 | 信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 字节1 | 信息为第几条 | 1 |
| 字节2 | 帧频高8位 | 帧频*100传递，单位Hz |
| 字节3 | 帧频低8位 |  |
| 字节4 | 同步模式 | 00：内同步，01：强制外同步，02：自适应 |
| 字节5 | 场景类型 | 00 无 01 城市 02 高原 03 戈壁 04 沙漠 05 山地 06 海面 |
| 字节6 | LVDS视频模式 | 00~02（Y16、Y8、X） |
| 字节7 | 极性 | 00：白热、01：黑热 |
| 字节8 | 镜像 | 00：无、01：X、02：Y、03：XY |
| 字节9 | 电子放大倍数 | 00为1倍01为2倍02为4倍 |
| 字节10 | 无极放大高8位 | 无极放大倍数*1000 |
| 字节11 | 无极放大低8位 |  |
| 字节12 | 图像增强级数 | 0~7 |
| 字节13 | 亮度/对比度调节模式 | 00：手动、01：自动 |
| 字节14 | 亮度 | 0~100 |
| 字节15 | 对比度 | 0~100 |
| 字节16 | 实时焦距值高8位 | 焦距值*10，单位mm |
| 字节17 | 实时焦距值低8位 |  |
| 字节18 | 调焦步长 |  |
| 字节19 | 实时自动聚焦开关 | 00：关、01：开 |
| 字节20 | 当前视场 | 1、2、3、…… |
| 字节21 | 积分档位模式 | 00：自动；01：手动 |
| 字节22 | 积分档位 | 0、1、2、…… |
| 字节23 | 积分时间高8位 | 积分时间单位μs微秒 |
| 字节24 | 积分时间低8位 |  |
| 字节25 | 新增坏点数高8位 |  |
| 字节26 | 新增坏点数低8位 |  |

- 版本修改记录

| 日期 | 版本 | 修改者 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20210811 | V1.01 | 潘雅君 | 增加55 CC上返信息，增加视场切换命令 |
| 20210812 | V1.01 | 潘雅君 | 上返信息增加快门B |
| 20210910 | V1.01 | 潘雅君 | 增加光学控制页命令，增加多视场补偿指令 |
| 20210913 | V1.01 | 潘雅君 | 增加55 CC反馈用户定制视场信息 |
| 20211029 | V1.01 | 潘雅君 | 增加部分算法开关命令，增加多倍采样命令 |
| 20211117 | V1.01 | 潘雅君 | 增加大中小视场命令,字符开关，版本日期 |
| 20211118 | V1.01 | 潘雅君 | 增加开机次数操作，修改无极放大量级 |
| 20211122 | V1.01 | 潘雅君 | 增加图像冻结命令 |
| 20211124 | V1.01 | 潘雅君 | 增加软件配置信息反馈 |
| 20211129 | V1.01 | 潘雅君 | 字符显示和图像冻结命令改至视频设置页 |
| 20211213 | V1.01 | 潘雅君 | 增加DX值相关命令 |
| 20211214 | V1.01 | 潘雅君 | 增加光电系统相关命令 |
| 20211217 | V1.01 | 潘雅君 | 增加光电系统相关命令 |
| 20211227 | V1.01 | 潘雅君 | 更改DX值反馈格式 |
| 20220107 | V1.01 | 潘雅君 | 修改光电系统相关命令 |
| 20220113 | V1.01 | 潘雅君 | 修改BIT自检信息 |
| 20220125 | V1.01 | 潘雅君 | 补充55CC反馈命令 |
| 20220215 | V1.01 | 潘雅君 | 修改测试图像作用域命令 |
| 20220219 | V1.01 | 潘雅君 | 自检信息增加振镜自检信息 |
| 20220310 | V1.01 | 潘雅君 | 增加模拟视频显示模式命令 |
| 20220328 | V1.01 | 潘雅君 | 增加开窗命令 |
| 20220330 | V1.02 | 潘雅君 | 更改55CC反馈命令 |