光电及武器系统红外视景三维仿真软件技术协议

- 概述

光电及武器系统红外视景三维仿真软件能够基于甲方提供的作战想定和半实物仿真，实现想定中海陆空场景下各子模块所需的视频图像序列。

- 组成要求

该系统接收仿真想定及态势显示子系统的目标及成像系统相关参数，进行目标成像投影坐标计算、0.35μm~14μm波段内不同作战场景下目标和场景的仿真图像序列，供上位机算法及半实物仿真使用。

仿真成像系统组成如下：

  - 仿真想定及态势显示子系统：二维和三维仿真想定及态势显示子系统支持想定的编辑、保存、打开等功能，能够对目标和载机的航路、数量及所携带武器种类/数量等进行编辑，将目标和载机等相关信息通过实时或数据装定方式以网络发送给仿真成像子系统，具备目标、载机和场景态势显示功能；

  - 目标仿真模块：目标仿真模块主要对飞机、导弹、无人机、靶机、坦克、卡车、自行高炮、防空导弹、燃烧的轮胎等典型目标进行仿真，包括目标的几何建模、温度场计算建模（考虑目标运动状态、速度变化下的热辐射变化）及0.35μm~14μm目标特性建模。主要模拟场景中目标在0.35μm~14μm的波段特性；

  - 环境仿真模块：环境仿真模块主要对天空、地面和海面背景进行建模、根据当前的时间和天气情况，提供精确的光照对天空、云层、地面、海面等光谱特性的影响，考虑太阳、月亮等背景干扰；考虑下视场景下地面、海面等场景的成像仿真；模拟场景中背景在0.35μm~14μm的波段特性；

  - 仿真成像模块：根据目标/载机的数量、航迹参数、航姿参数等，实时生成光电设备不同视角下对应的0.35μm~14μm仿真图像序列；

  - 光电对抗模块：支持烟雾、扬尘、火光、尾焰、诱饵弹、爆炸等甲方要求的特殊效果；

  - 诱饵弹仿真模块：支持各类型电源、面源、多点源诱饵弹仿真，可设置诱饵弹投放数量，可调整诱饵弹辐射模型（压制比、衰减曲线）。能够根据投放条件，接收诱饵弹轨迹信息，完成诱饵弹投放过程，模拟场景中0.35μm~14μm波段范围内诱饵弹仿真图像序列；

  - 目标增强辅助仿真模块：能够实现曳光管、红外增强器等仿真。

- 功能要求

  - 开放模型的接口和所有材质库，具备用户自行扩展、编辑目标模型和材质库的功能，用户可自行将3Dmax生成的模型导入，并通过附加材质/温度场等方式扩展0.35μm~14μm波段的目标及场景；

  - 具备根据不同想定文件自动生成二维、三维态势及对应各传感器在0.35μm~14μm波段图像序列的功能；

  - 具备在想定运行过程中，通过指令/数据实时编辑三维相机视口（位置、指向及视场角等）的功能，同时能够通过鼠标调整视口并保存当前视口信息；

  - 具备在生成的图像序列上叠加参数行（目标光学辐射强度、载机姿态、位置、传感器角度等）的功能；

  - 具备生成0.35μm~14μm下典型天空背景、天空下视背景、地面背景（湖泊、城镇、空地、公路、沙漠、草地、森林、雪地等）、海面背景等仿真建模功能；

  - 具备0.35μm~14μm波段内典型空中目标、地面目标和海面目标的仿真成像建模功能；

  - 具备诱饵弹编辑功能，能够选择诱饵弹类型、设置诱饵弹投放条件，接收诱饵弹轨迹、姿态等信息；

  - 仿真场景需要基于真实的地理球面模型开发；

  - 支持与硬件联合的半实物仿真；

  - 具备二维、三维软件界面的自适应缩放功能；

  - 具备用户基于实拍目标及场景序列对仿真模型进行校准的功能，可通过量化指标（如：直方图规律、动态范围等）衡量仿真图像序列的真实度；

  - 具备不少于20路传感器视口同时显示、不卡顿，并将视口图像数据实时输出功能；

  - 具备实体控制功能，支持接收和自动生成坦克、卡车、飞机、大炮、防空导弹的运动轨迹、实时控制速度，支持洞口打开（打开/关闭两种状态）、桥梁架设、导弹阵地展开、天线收放（打开/关闭两种状态）、天线指向等状态控制；

  - 具备自动保存软件配置参数功能，下次开启软件时自动加载已保存的配置参数；

  - 具备仿真场景编辑功能，可对地理模型经纬度、材质编辑，对目标/场景模型位置、姿态、材质、大气环境等编辑；

  - 具备作战实体编辑部署功能，能够设置目标/载机类型、数量和所携带武器的类型/数量，设置各个实体的初始位置、姿态等信息；

  - 支持二维战场态势和三维战场态势实时同步显示；

  - 在二维场景中，可以实时显示：经纬度、高度、速度、航向角等内容；

  - 二维战场态势可视化的操作控制，包括场景的放大/缩小功能、场景平移，观察视角拖曳控制、缩放控制；

  - 具备二维作战目标/载机态势显隐控制，包括作战目标/载机显隐控制、目标/载机信息标牌显隐控制、目标/载机运动轨迹显隐控制等；

  - 具备控制仿真运动的进度，支持开始/暂停/停止等操作；

  - 支持传感器相关参数编辑和传感器效果设置（如：噪声叠加、滤波等）；

  - 支持全天时、全天候下目标和场景的仿真；

  - 具备典型大气模型计算功能，可以设置不同的大气模型、气溶胶模型和云层类型等。

- 性能要求

  - 大气条件：能见度、湿度、环境温度、云层类型等可配置；

  - 大气模型：可选择；

  - 目标海拔高度：可配置，典型范围0km~20km；

  - 仿真波段：可配置，0.35μm~14μm；

  - 仿真时间段：全天时；

  - 成像分辨率：可配置，支持1920×1080（可向上/向下兼容不同分辨率）；

  - 视场角：可配置，典型范围0°×0°~170°×170°；

  - 视口设置：可自适应缩放；

  - 输出数据格式：可配置，8位、16位等图像，以文件的形式非实时输出仿真目标编号、目标位置和目标宽高等；

  - 目标类型

    - 飞机：F15、F16、F22、F35、B2、J10、J16、J20、Su30、Su57、阿帕奇直升机、黑鹰直升机、预警机、运输机C17、无人机（MQ-9）、靶机（S70、S200、S300）、精灵4、大疆M300、曳光管等典型目标；

    - 导弹：近程空空导弹（AIX-9X）、中程空空导弹（AIM-120）、巡航导弹（战斧巡航导弹）、防空导弹（小榭树MIM-72、毒刺）等；

    - 地面目标：坦克（M1A2、M48K、M60）、卡车（军用车辆）、防空系统（爱国者、萨德系统）、防空高炮（开炮）、海马斯、工事（碉堡、建筑物）等；

    - 海面目标：军舰、航母、船只等；

    - 干扰物：烟雾、扬尘、火光、尾焰、爆炸、燃烧的轮胎等。

  - 典型背景环境

    - 天空背景：包含云层、太阳和月亮；

    - 地面背景：草地、裸露土地、水泥地面、树林、沙漠、农田、城镇、丘陵、雪地、湖泊、柏油路等；

    - 海面背景：半海半地、海天背景、纯海面背景。

  - 诱饵弹

    - 典型压制比的点源、面源、多点源诱饵弹；

    - 诱饵弹的单帧成像红外辐射特性及帧间红外辐射特性要真实；

    - 诱饵弹数量可设置，单机最多支持96枚。

  - 帧频：软件实时仿真过程中，仿真帧频由场景复杂程度、仿真平台配置、传感器视口个数等决定，其帧频要稳定，特定视口不低于100Hz，最小不低于50Hz；

  - 仿真场景下最多可支持目标数量不小于200个；

  - 仿真场景覆盖球面地理范围不小于600km×600km；

  - 典型地面、海面等场景的精细化仿真区域不小于15km×15km；

  - 半实物仿真图像输出延时（综控软件发送光轴指向指令到红外设备接收到图像序列的时间间隙）：≤10ms（分辨率≤320×256），≤20ms（分辨率＞320×256）（可根据实际情况调整）。

- 平台及国产化要求

能在处理器为Intel Xeon 6334，操作系统为Win10（64位），内存容量64GB DDR4，显卡为RTX3090Ti或RTX4090Ti台式电脑及以上电脑平台上流畅运行。

主体软件和核心算法模块应具有完全自主知识产权，不是基于其他国外仿真软件的二次开发。

- 工作内容要求

- 软件要求

- 维护性和保障性要求

- 可靠性

- 质量保证和售后服务

- 保密要求

- 责任和义务

- 其他要求