软件升级标准协议

# ---V1.00.00/20230316

- 上位机升级请求指令

表C1 上位机发送的数据格式

| 字节序号 | 字节定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | 7EH | DLE |
| 2 | 帧号 | 23H | ID |
| 3 | 请求码 | 通信设备ID | data byte |
| 4 | 升级文件字节数最低字节 |  | data byte |
| 5 | 升级文件字节数次低字节 |  | data byte |
| 6 | 升级文件字节数次高字节 |  | data byte |
| 7 | 升级文件字节数最高字节 |  | data byte |
| 8 | 升级文件总帧数低字节 |  | data byte |
| 9 | 升级文件总帧数高字节 |  | data byte |
| 10 | 升级文件和校验最低字节 |  | data byte |
| 11 | 升级文件和校验次低字节 |  | data byte |
| 12 | 升级文件和校验次高字节 |  | data byte |
| 13 | 升级文件和校验最高字节 |  | data byte |
| 14 | 校验字节（低字节） | 2~13字节 | ADD |
| 15 | 校验字节（高字节） |  | ADD |
| 16 | 帧尾 | 7EH | DLE |
| 17 | 帧尾 | 55H | ETX |
| 注：升级文件总帧数为升级文件字节数/1024，不足1加1。（1024是每包发送的数据长度，上位机软件可以根据不同的板子，把长度设置开放出来，方便适配多个板子的升级） |  |  |  |

下位机收到该指令后，向上位机回复接收程序FLASH数据的准备情况。

- 下位机升级请求应答

下位机回送数据格式见表C2。

接收准备状态码定义：

10H --- 数据接收已准备好；

1FH --- 数据接收未准备好。

表C2 下位机回送的数据格式

| 字节序号 | 字节定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | 7EH | DLE |
| 2 | 帧号 | 32H | ID |
| 3 | 接收准备状态码 |  | data byte |
| 4 | 校验字节（低字节） | 2~3字节 | ADD |
| 5 | 校验字节（高字节） |  | ADD |
| 6 | 帧尾 | 7EH | DLE |
| 7 | 帧尾 | 55H | ETX |

上位机收到该命令之后发送FLASH程序。

- 上位机发送固件包数据

只有上位机接收到数据接收已准备好状态码后，才能发送该数据帧，否则禁止发送该数据帧。当下位机在数据未准备情况请求的条件下收到该指令，下位机不做回应。

当上位机确认下位机数据接收准备好后，发送程序FLASH数据，上位机发送的数据格式见表C3，上位机发送的每包有效数据为1038字节，每包数据包括帧头、帧号、程序FLASH数据帧号、有效数据字节数、程序FLASH数据、校验字节和帧尾。

发送程序FLASH数据包括以下内容：

- 程序FLASH数据帧号；

表示当前数据为第几帧，程序FLASH数据帧号计数从1开始。

- 有效数据字节数

表示当前帧程序FLASH数据的有效字节数，有效字节数范围是1~1024 。

- 程序FLASH数据

从第9~1032字节为程序FLASH数据，一帧为1024字节的程序FLASH数据。根据发送程序FLASH数据的大小，最后一帧可能会出现不满1024字节的有效数据，通过有效数据字节数确定当前帧的有效数据，对其余无效数据用FFH填充。

表C3 上位机发送的数据格式

| 字节序号 | 字节定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | 7EH | DLE |
| 2 | 帧号 | 24H | ID |
| 3 | 程序FLASH数据帧号低字节 |  | data byte |
| 4 | 程序FLASH数据帧号高字节 |  | data byte |
| 5 | 有效数据字节数低字节（7:0） |  | data byte |
| 6 | 有效数据字节数低字节（15:8） |  | data byte |
| 7 | 有效数据字节数高字节（23:16） |  | data byte |
| 8 | 有效数据字节数高字节（31:24） |  | data byte |
| 9 | 程序FLASH数据 |  | data byte |
| … … | … … |  | data byte |
| 1032 | 程序FLASH数据 |  | data byte |
| 1033 | 校验字节（7：0） | 2~1032字节 | ADD |
| 1034 | 校验字节（15：8） |  | ADD |
| 1035 | 校验字节（23：16） |  | ADD |
| 1036 | 校验字节（31：24） |  | ADD |
| 1037 | 帧尾 | 7EH | DLE |
| 1038 | 帧尾 | 55H | ETX |

下位机收到上位机发送的程序FLASH数据后，回送程序FLASH数据接收状态，接收正常则请求发送下一帧数据，接收异常则请求重发上一帧数据，程序FLASH数据装订失败则请求从头重新发送程序FLASH数据。

- 下位机反馈固件包接收状态及升级状态

固件包数据接收状态码定义：

22H --- 程序FLASH数据装订完成；

23H --- 程序FLASH数据装订失败；

24H --- 固件数据包传输中（回复请求具体帧号）

表C4 固件包传输反馈的数据格式

| 字节序号 | 字节定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | 7EH | DLE |
| 2 | 帧号 | 42H | ID |
| 3 | 程序FLASH数据接收状态码 |  |  |
| 4 | 程序FLASH数据帧号低字节 |  |  |
| 5 | 程序FLASH数据帧号高字节 |  |  |
| 6 | 校验字节（低字节） | 2~5字节 | ADD |
| 7 | 校验字节（高字节） |  | ADD |
| 8 | 帧尾 | 7EH | DLE |
| 9 | 帧尾 | 55H | ETX |